经开区管委会院内充电桩采购安装项目

规格参数要求

1、充电桩详细规格及要求

7KW充电桩详细规格及要求：

设计标准：GB/T 18487-2023

人机界面：2.8寸黑白屏/4.3寸彩色液晶屏+LED

联网方式：以太网、4G

充电模式：自动充满、按时间、按电量、按金额、定时等策略充电

启动方式：小程序、扫码、刷卡

云平台：支持云快充、刷云、小桔、星星充电、特来电、达克云、国网e充电、铁塔充吧等主流云平台

保护功能：短路、过流、过温、漏电、过欠压等

充电方式：全功率充

枪线长度：3.6米（标配）

使用环境：室外

安装方式：落地

60KW充电桩详细规格及要求：

设计标准：GB/T 18487-2023

人机界面：7英寸触摸显示屏

联网方式：以太网、4G

充电模式：自动充满、按时间、按电量、按金额等策略充电

启动方式：小程序、扫码、刷卡

云平台：支持云快充、刷云、小桔、星星充电、特来电、达克云、国网e充电、铁塔充吧等主流云平台

保护功能：短路、过流、过温、漏电、过欠压等

充电方式：全功率充

枪线长度：3.6米（标配）

使用环境：室外

安装方式：落地

2、电缆规格：所有电缆及配件必须为国标

电缆规格：所有电缆及配件必须为国标，并需提供合格证。

1.名称:电力电缆；铜芯电缆国标

2.规格:GB-YJV22-0.6/1kV-4*120+1*95；GB-YJV22-0.6/1kV-3x90+2*50；:GB-YJV22-0.6/1kV-3x6；以上为最低规格，如有现场变动电缆规格需增加，费用不予增加，请报价单位注意。

3.其他:含电缆头、标牌的制作与安装、含翻弯及一切损耗。